УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

_______________________________

______________/______________/

\« 30 \»   июля   2026 г.

Инструкция по перевозке опасных отходов

- Общие положения

  - Настоящая Инструкция по перевозке опасных отходов автомобильным транспортом разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 г. №372, с Приказом Минтранса РФ от 14.10.1999 №77, а также с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2002 г. №402 и определяют основные условия перевозок опасных отходов автомобильным транспортом, общие требования по обеспечению безопасности при их транспортировке и чрезвычайных обстоятельствах.

  - Настоящая Инструкция распространяется на перевозку ограниченного количества опасных отходов независимо от класса опасности, перевозимых в цистернах, съемных контейнерах - цистернах, батареях сосудов и т.п. общей вместимостью менее 1000 литров.

  - Перевозка ограниченного количества опасных отходов (веществ) на одном транспортном средстве (см. п.2), считается перевозкой Неопасного груза и осуществляется без специального разрешения, выдаваемым Министерством транспорта Российской Федерации.

- Организация перевозок

  - Общий контроль за сбором, транспортировкой и передачей сторонним организациям образующихся на предприятии опасных отходов осуществляет ___________________________

  - Специальным ответственным за транспортировку опасных отходов назначен дополнительным приказом руководителя организации-грузоотправителя ______________________

  - В обязанности ответственного лица за транспортировку груза входит:

- соблюдение экологических требований и требований пожарной безопасности с момента поступления отходов в транспортный цех и до момента их передачи на хранение (переработку) сторонним организациям;

- своевременность вывоза опасных отходов и их передача сторонним организациям, имеющим лицензию на данный вид деятельности,

- сопровождение (в случае необходимости) и обеспечение сохранности груза от места отправления до места назначения;

- инструктаж сотрудников, сопровождающих груз, и водителей автомобилей; внешний осмотр (проверка правильности упаковки и установки груза) и контроль

- за приемкой опасных отходов в местах получения (передачи) отходов;

- наблюдение за погрузкой и креплением груза;

- организация мер личной безопасности персонала, осуществляющего перевозку, и общественной безопасности;

- сдача грузов по прибытии на место назначения.

  - Решение о допуске транспортного средства к перевозке опасных отходов принимается ответственным за перевозку грузов после технического осмотра транспортного средства.

  - Перед транспортировкой опасных отходов издается Приказ (Распоряжение) руководителя предприятия с указанием в нем:

- наименования опасного груза;

- количества предметов и веществ;

- маршрута перевозки;

- лиц, ответственных за перевозку;

- лиц, охраняющих груз в пути следования (при необходимости).

  - Необходимость сопровождения специалистами транспортировки опасных отходов определяет грузоотправитель (грузополучатель). В тех случаях, когда по договору перевозки грузов автомобильным транспортом сопровождение опасного груза возлагается на водителя автомобиля, последний должен быть проинструктирован грузоотправителем (грузополучателем) перед отправкой груза по правилам обращения и перевозки его. За подбор лиц для сопровождения опасных отходов и их инструктаж ответственность несут руководитель автотранспортного хозяйств.

  - Принятие опасных грузов к перевозке и сдача их грузополучателю производится по весу, а затаренных - по количеству мест.

- Организация системы безопасности при транспортировке опасных отходов

  - Организация системы безопасности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции возлагается на организации (автотранспортный цех), выполняющие перевозки опасных грузов и грузополучателей.

  - Практические мероприятия по обеспечению системы безопасности осуществляются организациями - отправителями груза совместно с грузополучателями.

  - В случае возникновения инцидента при перевозке опасных отходов мероприятия по ликвидации инцидента и его последствий осуществляются согласно указаниям, приведенным в Плане действий в аварийной ситуации.

  - Контроль за погрузочно-разгрузочными операциями опасных отходов на транспортные средства ведет лицо - ответственное за транспортировку.

  - Погрузка, разгрузка и крепление опасных грузов на транспортном средстве осуществляются силами и средствами грузоотправителя с соблюдением всех мер предосторожности, не допуская толчков, ударов, чрезмерного давления на тару.

  - Погрузочно-разгрузочные операции с опасными грузами, осуществляемые ручным способом, должны выполняться с соблюдением всех мер личной безопасности привлекаемого к выполнению этих работ персонала.

  - Использование грузозахватных устройств погрузочно-разгрузочных механизмов, создающих опасность повреждения тары и произвольное падение груза, не допускается.

  - Перемещение бочек с опасными грузами в процессе погрузочно-разгрузочных операций и выполнения складских работ может осуществляться только по специально устроенным подкладкам, трапам и настилам.

  - Совместная перевозка отходов различных классов опасности на одном транспортном средстве (в одном контейнере) разрешается только в пределах правил допустимой совместимости и раздельного хранения отходов.

- Ликвидация последствий аварий или инцидентов

  - Ответственный за транспортировку опасных отходов совместно с ответственным за систему обращения с опасными отходами разрабатывают План действий в аварийной ситуации с вручением его водителю (сопровождающему) на каждую перевозку, выделяют для практической работы по ликвидации последствий аварий бригады и организуют с ними соответствующую подготовку.

  - В плане действий в аварийной ситуации по ликвидации последствий аварий или инцидентов устанавливается порядок оповещения, прибытия, действия аварийной бригады и другого обслуживающего персонала, перечень необходимого имущества и инструмента и технология их использования в процессе ликвидации последствий аварий и инцидентов.

  - В случае аварийных инцидентов водитель и сопровождающее лицо могут действовать самостоятельно в ликвидации последствий инцидента. В случае возникновения чрезвычайной ситуации сопровождающее лицо или водитель обязаны вызвать аварийную бригаду.

  - Проведения ремонтных работ по устранению возможных чрезвычайных ситуаций и повреждения тары с опасными отходами осуществляется сопровождающим лицом и (или) водителем (в случае необходимости - аварийной бригадой) на специально оборудованной для этой цели площадке (в помещении), расположение которой определяется в плане мероприятий по ликвидации последствий инцидентов или аварий.

  - В случае дорожно-транспортного происшествия ответственное лицо за перевозку опасного груза (если они имеются) руководит действиями, информирует подразделение ГИБДД и при необходимости вызывает аварийную бригаду.

  - Аварийная бригада, прибывшая на место аварии, в ходе ликвидации последствий должна принять все меры предосторожности и индивидуальной защиты.

  - Действия лица, сопровождающего груз (аварийной бригады) на месте происшествия аварии или инцидента включают:

- обнаружение и удаление поврежденной тары или рассыпанного разлитого) опасного отхода;

- оповещение грузоотправителя и грузополучателя о случившихся авариях или инцидентах.

- обеспечение в случае необходимости эвакуации водителей и обслуживающего данную перевозку персонала;

- проведение дезактивации, дезинфекции;

- обезвреживание места розлива, россыпи и т.п. опасного отхода, спецодежды;

- оказание первой медицинской помощи пострадавшим;

  - Опасные отходы должны перевозиться в специально отведенных (приспособленных в соответствии с действующими нормативными требованиями) для этих целей транспортных средствах.

  - Автомобили, предназначенные для перевозки опасных грузов, должны иметь следующий исправный инструмент и оборудование:

- набор ручного инструмента для аварийного ремонта транспортного средства;

- огнетушители, лопату и необходимый запас песка для ликвидации розлива нефтепродуктов и (или) тушения пожара;

- не менее одного противооткатного упора на каждое транспортное средство, размеры упора должны соответствовать типу транспортного средства и диаметру его колес;

- два фонаря автономного питания с мигающими (или 4 постоянными) огнями оранжевого цвета и должны быть сконструированы таким образом, чтобы их использование не могло вызвать воспламенение перевозимых грузов;

- в случае стоянки ночью или при плохой видимости, если огни транспортного средства неисправны, на дороге должны устанавливаться фонари оранжевого цвета: один перед транспортным средством на расстоянии 10 м; другой позади транспортного средства на расстоянии 10м;

- аптечку и средства нейтрализации перевозимых опасных веществ.

  - В случаях, предусмотренных в Плане действий в аварийной ситуации, транспортное средство комплектуется средствами нейтрализации перевозимого опасного отхода и средствами индивидуальной защиты водителя и сопровождающего персонала.

  - Материал, из которого изготовлены тара и прокладочные материалы, выбирается с учетом специфических свойств перевозимого опасного отхода и должен быть инертным либо иметь инертное покрытие по отношению к опасному отходу.

  - Материал пластмассовой тары должен быть непроницаемым для содержимого, не поддаваться размягчению и не становиться хрупким под воздействием температур или старения.

  - Гофрированные и другие картонные ящики должны быть достаточно прочными и водоустойчивыми (сохранять при намокании механическую прочность).

  - Металлическая тара, требующая герметичного закрытия, должна оборудоваться пробками с прокладками, иметь надписи, указывающие наименование опасного отхода.

  - Баллоны для транспортировки жидкостей и газов с большим давлением паров должны отвечать требованиям Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

  - Сосуды ля перевозки жидких опасных отходов должны заполняться не полностью, заполнение сосудов перевозимыми жидкостями должно составлять 90% от полной их емкости (для водного аммиака и сжиженных углеводородных газов - 85%).

  - Тара (упаковка) с опасными отходами должна быть надежно закреплена в кузове автомобиля.

- Требования к водителям и персоналу, обслуживающему перевозки

  - Требования к водителям транспортных средств, перевозящих опасные грузы.

    - Водитель транспортного средства при перевозке опасных отходов обязан соблюдать Правила дорожного движения, настоящую Инструкцию и пройти инструктаж.

    - Инструктаж водителей транспортных средств, занятых на перевозках опасных отходов, включает:

- изучение системы безопасности при перевозке опасных отходов, ознакомление со свойствами перевозимых опасных отходов и особенностями перевозки конкретного вида отхода;

- обучение приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим при инцидентах;

- обучение действиям в случае инцидента (порядок действия, пожаротушение, первичные дегазация, дезактивация и дезинфекция и т.п.);

- порядок информирования соответствующих должностных лиц о происшедшем инциденте.

    - Водители, занятые на перевозках опасных грузов, обязаны проходить медицинский осмотр при назначении их на данный вид перевозок и предрейсовый медицинский контроль перед каждым рейсом по перевозке опасных отходов.

    - В транспортных документах должна быть сделана отметка о прохождении водителем, назначаемым на перевозку опасных отходов, инструктажа и медицинского контроля.

    - К перевозке опасных грузов допускаются водители, имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного средства данной категории не менее трех лет и прошедшие инструктаж.

    - Водитель, осуществляющий перевозку опасных отходов, должен иметь при себе следующие транспортные документы:

- технический паспорт на транспортное средство, отметку о прохождении ТО;

- путевой лист с указанием маршрута перевозки;

- план действий в аварийной ситуации;

- товарно-транспортную накладную;

- адреса и телефоны должностных лиц организации - грузоотправителя, грузополучателя, дежурных частей органов ГИБДД, расположенных по маршруту движения.

    - При поломке автомобиля в пути следования и невозможности устранения на месте силами водителя технической неисправности водитель должен вызвать машину технического обеспечения перевозок и сообщить о месте своей вынужденной стоянки в организацию - грузоотправитель.

    - В случае возникновения инцидента водитель обязан:

- не допускать посторонних лиц к месту инцидента;

- при необходимости сообщить о случившемся инциденте в ближайший орган ГИБДД, вызвать скорую медицинскую помощь, аварийную бригаду, оказать первую медицинскую помощь пострадавшим;

- в соответствии с Планом действий в аварийной ситуации принять меры по ликвидации последствий инцидента;

- по прибытии на место происшедшего инцидента представителей органов ГИБДД и здравоохранения проинформировать их о возможной опасности и принятых мерах и предъявить транспортные документы на перевозимый груз.

    - За время движения по маршруту перевозки водитель обязан периодически осуществлять контроль за техническим состоянием транспортного средства, а сопровождающее лицо (при его наличии) - за креплением груза в кузове и за сохранностью тары.

Инструкция по предупреждению (ликвидации) чрезвычайных ситуаций при транспортировке опасных отходов производства и потребления

Общие положения

- При транспортировке жидких, твердых промасленных отходов, а также использованных люминесцентных и ртутных лампы с момента образования (сбора) отходов и до момента передачи на объект размещения должны находиться в специальных емкостях, исключающих загрязнение окружающей среды загрязняющими веществами, содержащимися в отходах и снижающих возможность возникновения аварийной ситуации.

- Не допускается перевозка опасных отходов вне специальных приспособлений (емкостей, контейнеров).

- Автотранспортные средства, занятые в перевозке опасных отходов, должны быть оборудованы дополнительными средствами пожаротушения.

- Ответственность за соблюдение экологических требований и требований пожарной безопасности с момента поступления отходов в транспортный цех и до момента их передачи на хранение (переработку) сторонним организациям несет лицо, специально назначенное Приказом руководителя предприятия.

Требования к транспортировке отдельных видов опасных отходов

- При транспортировке использованных люминесцентных (ртутных) ламп необходимо соблюдать следующие требования:

  - Лампы перед транспортировкой должны находится в картонных коробках, при этом корпуса ламп должны изолироваться друг от друга специальными картонными прокладками, используемыми при хранении ламп.

  - Переноска ламп должна осуществляться в картонных коробках, используемых для их сбора или непосредственно в металлических ящиках, предназначенных для транспортировки.

  - Транспортировка (перевозка) ламп допускается только в специальном металлическом контейнере, снабженном крышкой. При перевозке лампы должны находиться во внутреннем объеме металлического контейнера в горизонтальном положении.

  - В процессе транспортировки в контейнере должны находиться лампы одного диаметра и одинаковой длины.

  - Контейнеры должны перевозиться, как правило, в полностью заполненном состоянии.

  - Перевозка частично заполненных контейнеров допускается только в случае, если объемы образования люминесцентных (ртутных) ламп, а также сроки их передачи на утилизацию не позволяют полностью заполнить контейнер.

  - При перевозке ламп в частично заполненных контейнерах свободное пространство должно заполняться мягким амортизирующим материалом (картоном, тканью, поролоном и т.п.).

  - Не допускается использовать контейнеры, у которых нарушена целостность металлического корпуса, металлической крышки

  - Допускается складирование металлических ящиков, накрытых крышкой в 2 ряда.

  - Металлические ящики должны быть закреплены в статическом положении на дне кузова.

  - Не допускается перевозка ламп в картонных коробках либо полу навалом на дне кузова.

- Транспортировка отработанных масел должна осуществляться в металлических емкостях (в том числе в металлических канистрах), в закрытом виде, с полностью завернутой пробкой, заворачивающейся в горловину.

  - Не допускается складирование канистр в 2 и более ряда.

  - Металлические емкости (канистры) должны твердо стоять на дне кузова автомобиля и быть закреплены в статическом положении.

  - В автомобиле при транспортировке отработанных масел должен постоянно находиться запас материалов (стружки либо песка), обеспечивающий ликвидацию их возможного аварийного розлива.

- Транспортировка твердых пожароопасных отходов, а также замасленного песка должна осуществляться в металлических емкостях,

  - Металлические ящики должны быть закреплены в статическом положении на дне кузова.

  - При транспортировке отработанных масел, а также твердых пожароопасных отходов необходимо выполнять требования Правил пожарной безопасности.

  - Запрещается пользоваться открытым огнем при транспортировке пожароопасных отходов.

- При транспортировке отработанного электролита аккумуляторных батарей необходимо соблюдать следующие требования.

  - В случае раздельного хранения отработанного электролита от АКБ автотранспорта и самих отработанных батарей транспортировка отработанного электролита должна вестись в емкостях либо канистрах из пластмассы с пробкой, заворачивающейся в горловину».

  - Перемещение вручную емкостей с отработанным электролитом необходимо производить вдвоем, для перемещения емкостей с отработанным электролитом также можно использовать тележку.

  - Перевозка емкостей с отработанным электролитом должна осуществляться в закрытом виде, с полностью завернутой пробкой.

  - Допускается перевозка отработанного электролита во внутреннем объеме отработанных АКБ.

  - АКБ должны размещаться компактно, при этом они могут укладываться в штабеля (не более чем в два ряда по высоте).

  - При транспортировке отработанного электролита в автомобиле, в металлическом ящике должен находиться запас песка, обеспечивающий ликвидацию его возможного аварийного разлива.

  - Запрещается транспортировка пожароопасных отходов совместно с огнеопасными и легковоспламеняющимися грузами.

- Металлическая стружка должна транспортироваться в емкостях, ящиках либо контейнерах, исключающих россыпь стружки на дно кузова автомобиля.

- Лом цветных металлов должен транспортироваться в емкостях, ящиках либо контейнерах, исключающих россыпь стружки на дно кузова автомобиля.

- Для перевозки ТБО могут использоваться только металлические контейнеры стандартных объемов и конструкции.

  - Допускается транспортировка в контейнерах для сбора ТБО подобных видов отходов, для которых разрешениями на размещение отходов предусматривается размещение на полигоне ТБО (смета с территории подразделения и с полов помещений, не замасленных отходов древесины, не замасленных тканевых отходов, стеклобоя, строительных отходов и др.).

  - Запрещается транспортировка в контейнерах для сбора ТБО инородных видов отходов: использованных люминесцентных (ртутных) ламп, твердых промасленных отходов, других видов отходов для которых разрешениями на размещение отходов предусматривается передача сторонним организациям с целью утилизации (обезвреживания, вторичной переработки) либо использование на своем предприятии.

Меры по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

при транспортировке опасных отходов.

- В случае возникновения аварийной ситуации в процессе транспортировки использованных люминесцентных (ртутных) ламп необходимо предпринять следующие действия:

1.1. Немедленно выставить ограждение вокруг зараженного участка и оповестить окружающих о недопустимости нахождения на указанном участке.

1.2. Проинформировать о случившемся ответственного за транспортировку опасных отходов и при необходимости вызвать аварийную бригаду;

1.3. Обеспечить усиленное проветривание зараженного участка.

- В случае незначительной аварийной ситуации (при разрушении корпусов единичных ламп) допускается ликвидация аварии собственными силами путем обработки зараженного участка 1% раствором марганцовокислого калия.

- Ликвидация последствий аварийного случая собственными силами осуществляется с применением средств индивидуальной защиты после выполнения действий согласно п.п. 1.1-1.3 настоящей инструкции.

- Бой стекла и металлические детали, образовавшиеся после разрушения корпусов ламп необходимо поместить в отдельный металлический контейнер стандартной конструкции, используемый для сбора люминесцентных (ртутных) ламп.

- Бой стекла и металлические детали, образовавшиеся после разрушения корпусов ламп, передаются на утилизацию совместно с использованными люминесцентными (ртутными) лампами.

- В случае возникновения аварийной ситуации в процессе транспортировки отработанных масел необходимо предпринять следующие действия:

6.1. Место разлива масел необходимо засыпать песком либо древесной стружкой.

6.2. Материал (стружку или песок), загрязненный отработанными маслами, необходимо поместить в металлическую емкость

6.3. Материал (стружка или песок), загрязненный отработанными маслами передается на утилизацию в организацию, имеющую лицензию на право обращения с соответствующим видом отходов.

- В случае возникновения аварийной ситуации в процессе транспортировки отработанного электролита, необходимо предпринять следующие действия:

7.1. Место разлива электролита необходимо засыпать песком и нейтрализовать путем полива места разлива и загрязненного песка соответствующим нейтрализующим раствором.

7.2. Для нейтрализации разлитого отработанного электролита необходимо использовать специальные нейтрализующие растворы, а именно:

- для нейтрализации электролита кислотных батарей - 2,5% раствор питьевой соды;

- для нейтрализации электролита щелочных батарей - 10% раствор борной кислоты или уксусной эссенции (одна часть на восемь частей воды).

7.3. После нейтрализации электролита собрать загрязненный песок в пластмассовую емкость (контейнер).

- Для ликвидации возгорания пожароопасных отходов следует использовать следующие средства пожаротушения: распыленную воду, пену, порошковые и углекислотные огнетушители, песок, кошму.

План действий в аварийной ситуации по ликвидации последствий аварий или инцидентов

В случае возникновения аварийной ситуации и необходимости ликвидации последствий аварий или инцидентов ответственный за транспортировку опасных отходов (водитель) должен:

- Обследовать место аварии, определить масштабы аварии

- Оповестить о случившемся по следующей схеме:

- Принять срочные меры по ликвидации последствий аварии:

- выставить ограждение вокруг зараженного участка и оповестить окружающих о недопустимости нахождения на указанном участке, локализовать (по возможности, ликвидировать) очаг аварий;

- оказать первую медицинскую помощь пострадавшим;

- соблюдая меры предосторожности, до приезда спасательной бригады приступить к ликвидации аварии и ее последствий

Меры по ликвидации последствий аварийных ситуаций

При аварийной ситуации в процессе транспортировки использованных люминесцентных (ртутных) ламп необходимо:

- Обеспечить усиленное проветривание зараженного участка.

- В случае незначительной аварийной ситуации (при разрушении корпусов единичных ламп) ликвидировать аварию собственными силами путем обработки зараженного участка 1 % раствором марганцовокислого калия.

- Средства индивидуальной защиты: респиратор, резиновые перчатки, резиновые сапоги, резиновый фартук.

- Бой стекла и металлические детали, образовавшиеся после разрушения корпусов ламп поместить в отдельный металлический контейнер, закрыть.

- Бой стекла и металлические детали, образовавшиеся после разрушения корпусов ламп, в металлическом контейнере передать на утилизацию совместно с использованными люминесцентными (ртутными) лампами.

При аварийной ситуации в процессе транспортировки отработанных масел необходимо:

- Место разлива масел засыпать песком либо стружкой.

- Материал (стружку или песок), загрязненный отработанными маслами, необходимо поместить в металлическую емкость

- Материал (стружка или песок), загрязненный отработанными маслами передать на утилизацию.

При аварийной ситуации в процессе транспортировки отработанного электролита необходимо:

- Место разлива электролита засыпать песком

- Нейтрализовать разлитый отработанный электролит:

- для кислотных батарей - 2,5% раствор питьевой соды;

- для щелочных батарей - 10% раствор борной кислоты или уксусной эссенции (одна часть на восемь частей воды).

- После нейтрализации электролита собрать загрязненный песок в пластмассовую емкость (контейнер).

Для ликвидации возгорания пожароопасных отходов следует использовать следующие средства пожаротушения: распыленную воду, пену, порошковые и углекислотные огнетушители, песок, кошму.

При аварийной ситуации в процессе транспортировки металлической стружки, лома цветных металлов собрать россыпь в емкость, ящик либо контейнер, исключая взаимодействие с кислотой.

При аварийной ситуации в процессе транспортировки ТБО (смет с территории и помещений, не замасленные отходы древесины, бумаги, картона, стеклобой, строительные отходы) собрать россыпь в металлические контейнеры, обеспечивая раздельную сортировку отходов.

Не допускать сбор в контейнерах для ТБО инородных видов отходов: использованных люминесцентных (ртутных) ламп, твердых промасленных отходов и т.п.